2026年六安市消防产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用扑克牌、随机数表等方法产生。

- 1.消防水枪

- 每批次产品抽取样品4支，其中2支作为检验样品，2支作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 2.消防水带

- 每批次产品抽取样品2盘，其中1盘作为检验样品，1盘作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 3.消防接口

每批次产品抽取样品6副，其中3副作为检验样品，3副作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 4.手提式灭火器

- 每批次产品抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 5.室内消火栓

- 每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 6.防火门

每批次产品抽取样品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

- 7.过滤式消防自救呼吸器

- 每批次产品抽取样品2具，其中1具作为检验样品，1具作为备用样品。检验样品和备用样品用封条封好，检验样品送至检验机构，备用样品封存于企业产品库或销售者门店内。

二、检验依据

- 消防水枪

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB8181-2005 |
| 2 | 密封性能 | GB8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 | GB8181-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 | GB8181-2005 |
| 5 | 接口性能 | GB12514.1-2005 |
| 6 | 耐腐蚀性能 | GB8181-2005 |

- 消防水带

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB6246-2011 |
| 4 | 单位长度质量 | GB6246-2011 |
| 5 | 试验压力 | GB6246-2011 |
| 6 | 最小爆破压力 | GB6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB/T532-2008 |
| 8 | 热空气老化 | GB6246-2011 |

- 消防接口

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB12514.1-2005 |
| 2 | 密封性能 | GB12514.1-2005 |
| 3 | 水压性能 | GB12514.1-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 | GB12514.1-2005 |
| 5 | 耐腐蚀性能 | GB12514.1-2005 |
| 6 | 基本尺寸 | GB12514.1-2005 |

- 手提式灭火器

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装要求 | 充装量 | GB4351-2023 |
|  |  | 充装误差 |  |
| 2 | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | GB4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
|  |  | 灭A类火灭火器的喷射距离 |  |
| 3 | 瓶体 | 瓶体爆破性能 | GB4351-2023 |
| 4 | 灭火剂第一主要组分（磷酸二氢铵）含量 |  | GB4066-2017 |
| 备注：1.手提式水基型灭火器产品检验项目为序号1～3项； 2.手提式二氧化碳灭火器产品检验项目为序号1～2项。 |  |  |  |

- 室内消火栓

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 感官检查 |
| 2 | 基本尺寸与公差 | GB3445-2018 |
| 3 | 消防接口 | GB3445-2018 |
| 4 | 手轮 | GB3445-2018 |
| 5 | 开启高度 | GB3445-2018 |
| 6 | 阀杆升降性能 | GB3445-2018 |
| 7 | 水压强度 | GB3445-2018 |
| 8 | 密封性能 | GB3445-2018 |

- 防火门

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启闭灵活性 | GB12955-2008 |
| 2 | 耐火性能 | GB/T7633-2008 |
| 3 | 防火锁的耐火性能 | GB12955-2008附录A |
| 4 | 防火合页（铰链）的耐火性能 | GB12955-2008附录B |

- 过滤式消防自救呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB21976.7-2012 |
| 2 | 佩戴质量 | GB21976.7-2012 |
| 3 | 连接强度 | GB21976.7-2012 |
| 4 | 金属材料表面质量 | GB21976.7-2012 |
| 5 | 橡塑材料老化性能 | GB21976.7-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1依据标准

GB8181-2005        消防水枪

GB6246-2011        消防水带

GB12514.1-2005      消防接口

GB4351-2023        手提式灭火器

GB4066-2017        干粉灭火剂

GB3445-2018        室内消火栓

GB12955-2008       防火门

GB21976.7-2012     建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 四、本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。