2026年六安市防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |

2 检验依据

表2 弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008 |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008 |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008 |
| 7 | 浸水后质量增加 | GB 18242-2008 |
| 8 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 |
| 9 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 |
| 10 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008 |
| 11 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 |
| 12 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 |
| 13 | 渗油性 | GB 18242-2008 |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 |
| 注：明示生产日期为2026年5月1日之前的产品须满足GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》标准要求。 |  |  |

表3  弹性体/塑性体改性沥青防水卷材检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 18242-2025 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 18242-2025 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 18242-2025 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 18242-2025 |
| 5 | 拉伸性能 | GB/T 18242-2025 |
| 6 | 吸水率 | GB/T 18242-2025 |
| 7 | 热老化（拉伸性能） | GB/T 18242-2025 |
| 8 | 热老化（低温柔性） | GB/T 18242-2025 |
| 9 | 热老化（质量损失） | GB/T 18242-2025 |
| 10 | 尺寸变化率 | GB/T 18242-2025 |
| 11 | 渗油性 | GB/T 18242-2025 |
| 12 | 接缝剥离强度（无处理） | GB/T 18242-2025 |
| 注：明示生产日期为 2026年5月1日之后的产品须满足GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》标准要求。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 18242-2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。