六安市车用汽油、车用乙醇汽油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

取样按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的要求执行。每批次样品抽取4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品，样品全部带回承检机构。

表1抽样数量

| 产品类别 | 产品种类 | 抽样数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用汽油 | 车用汽油（ⅥB） | 4L，其中检验样品2L，备用样品2L。 | —— |
|  | 车用乙醇汽油（E10）（ⅥB） | 4L，其中检验样品2L，备用样品2L。 | —— |

2 检验项目和依据

表2车用汽油（ⅥB）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性-研究法辛烷值 | GB/T 5487 | GB 17930-2016 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536 | GB 17930-2016 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689 | GB 17930-2016 |
| 4 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016目测 GB/T 260 GB/T 511 | GB 17930-2016 |
| 5 | 苯含量 | SH/T 0713 GB/T 30519 SH/T 0693 | GB 17930-2016 |
| 6 | 氧含量 | NB/SH/T 0663 | GB 17930-2016 |
| 7 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663 | GB 17930-2016 |
| 8 | 密度 | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 | GB 17930-2016 |

表3 车用乙醇汽油（E10）（ⅥB）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性-研究法辛烷值 | GB/T 5487 | GB 18351-2017 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536 | GB 18351-2017 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689 | GB 18351-2017 |
| 4 | 机械杂质 | GB 18351-2017目测 GB/T 511 | GB 18351-2017 |
| 5 | 水分 | SH/T 0246 | GB 18351-2017 |
| 6 | 苯含量 | SH/T 0713 GB/T 30519 SH/T 0693 | GB 18351-2017 |
| 7 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663 | GB 18351-2017 |
| 8 | 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663 | GB 18351-2017 |
| 9 | 密度 | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 | GB 18351-2017 |

3检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

4 附则

本细则由六安市市场监督管理局管理。