灵芝孢子粉分选技术规程
前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由皖西学院提出。

本文件由六安市农业农村局归口。 

本文件起草单位：

本文件主要起草人：
1 范围

本文件规定了灵芝孢子粉分选的要求、工艺流程、操作和出料收集。
本文件适用于从事灵芝孢子粉的生产和加工。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 29344 灵芝孢子粉采收及加工技术规范
GH/T 1335 灵芝孢子粉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1灵芝孢子粉ganoderma lucidum spores powder

菌物界多孔菌科灵芝属真菌赤芝 Ganoderma lucidum ( Leyss. ex Fr. ) Karst. 、 松杉灵芝

Ganoderma tsugae Murrill 或紫芝 Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang 等的子实体在成熟时弹射出的担孢子粉。

［来源：GH/T 1335-2021，3. 1，有修改］
3.2 分选 sorting

利用气流、筛子、水等介质，通过特定的工艺流程，去除灵芝孢子粉中的杂质，并将灵芝孢子粉按照不同粒径或密度进行分离的过程。分选分为初选和精选。初选主要是去除较大的杂质、金属杂质和灵芝非孢子粉等。精选是对初选之后对灵芝孢子粉进一步筛分获得纯度、饱满度更高，灰分更低的灵芝孢子粉。
3.3 气流分选 air separation
以空气为分选介质，通过风力浮选的原理将轻质的杂物从原料中分离出来，并在气流作用下实现灵芝孢子粉分选的一种方法。
3.4 振动分选 vibratory separation
   利用不同的振动方式，通过不同的筛盘组合，筛除原料中的杂质，通过振动筛分实现灵芝孢子粉分选的一种方法。
3.5 水洗分选 water separation
   使用水洗设备，利用水流的浮力除杂，并通过控制水流将灵芝孢子粉推动到不同过滤位置实现分选的一种方法。

4要求
4.1 一般要求
4.1.1分选应遵循先进、稳定、安全的原则。
4.1.2 分选宜以机械分选为主，尽量减少分选过程中的人工操作。

4.1.3 分选过程中可综合使用多种分选方法。

4.2 原料要求

4.2.1灵芝孢子粉的采收应符合GB / T 29344的要求。

4.2.2采收后的灵芝孢子粉应及时进行干燥，应在防风避雨的棚内晒干或用烘箱烘干等初加工。入库的灵芝孢子粉应符合GH/T 1335的要求。
4.2.3分选过程中使用的水应符合GB5749的要求。
4.3 场地要求
4.3.1分选场地须满足消防安全和环保要求。
4.3.2分选场地应专场专用，安全整洁，不要堆放杂物，严禁放置有害、易挥发、有异味、有腐蚀性的物品。

4.3.3分选场地应有一定的密闭性和洁净度，并有捕尘设施，避免分选给料和出料过程中外界的粉尘污染。
4.3.4无关人员不得进入分选场地。
4.4设备要求
4.4.1 应综合考虑技术性能、分选效率、能耗等方面的要求选择分选设备。
4.4.2分选设备应具备气流分选、振动分选和水洗分选中的一种或几种技术。
4.4.3每次分选设备运行前，应检查进料口、出料口、筛网等部件的清洁度，确认设备处于性能良好的状态，不可带负荷启动设备。分选设备试运转正常后，方可均匀给料。停运时，必须待设备上没有物料后方可停机。停机之后，应按照设备操作说明进行清洁和维护。

4.5 人员要求
4.5.1分选应配备专业操作人员，且操作人员应每年进行健康体检，并符合相关法律、法规的要求。
4.5.2操作人员上岗前应进行安全操作培训，熟悉整个分选过程和操作步骤。
4.5.3操作人员进入分选场地之后应穿戴防尘帽、工作服、专用鞋、防尘口罩等劳保用具。

4.5.4操作人员需做好相关记录。
4.5.5其他人员需进入分选场地时应按照要求佩戴鞋套、口罩等防护用具，避免对灵芝孢子粉造成污染。
5 分选工艺流程
分选工艺流程示意图见图1。

图1 灵芝孢子粉分选流程示意图
6气流分选

6.1 根据给料量和不同的风选设备的特点设置风量、风速、风压、转速、运行时间等重要参数，以达到最佳的分选效果。
6.2灵芝孢子粉原料先经过孔径约180 µm的筛网和磁分离部件进行初选，除去金属杂质并使粗细物料分离，符合粒径要求的细物料进入精选系统。
6.3细物料在风机分离作用下，使瘪壳、细小粉尘等轻质物料由引风机排出；符合要求的物料根据大小和密度的不同，由风力送往配置不同目数网筛的出料口，经网筛排出，完成精选。

7 振动分选

7.1根据给料量和不同振动筛分设备的特点设置振动力、振动频率、振幅、筛分时间等重要参数，按照设备的要求均匀、适度上料，以达到最佳的分选效果。

7.2灵芝孢子粉原料先经过振动筛盘下方的筛网（孔径约180 µm）和磁分离部件进行初选，除去金属杂质并使粗细物料分离，符合粒径要求的细物料进入精选系统。
7.3细物料由于振动作用在更小孔径的筛网上移动并实现筛分，根据筛网的层数和孔径，分别收集各个层次排出的灵芝孢子粉，完成精选。
8 水洗分选

8.1 根据给料量和不同设备的特点设置水流、水压、搅拌速率、抽吸功率、烘干温度、烘干时间等重要参数，以达到最佳的分选和烘干效果。

8.2将原料投进水洗桶，经过水的浮力和溶解作用使灵芝孢子粉与轻质杂质和重金属杂质产生分离，实现初选。
8.3初选后的灵芝孢子粉随水流流出水选桶，进入料格，由水流力带向不同的出料口处，经出料口筛网的过滤分离排出，完成精选。
8.4 精选后的灵芝孢子粉由烘干口烘干后分别出料。烘干口的温度一般不超过60℃，以免破坏灵芝孢子粉中的有效成分，烘干时间根据物料湿度决定。烘干后，灵芝孢子粉的整体水分要控制在9%以下，以满足贮存和后续加工的要求。

9 出料收集

9.1 经分选后的灵芝孢子粉在出料口处过不同目数的筛网排出，实现分类。

9.2 将不同出料口排出的灵芝孢子粉分类收集，在通风、干燥、阴凉的仓库贮存或按照要求进一步加工。

9.3 灵芝孢子粉的采收、分选、 贮存等过程均应有相应的记录，记录保存期限不得少于两年。

设备检查





参数设置





进料





初选





精选





出料








