| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | R 11 |

3415

六安市地方标准

DB 3415/T XXXX—2025

城乡公交线网规划编制导则

Urban and rural public transport network planning guidelines

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

六安市市场监管局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 城乡公交 urban and rural public transport	1

3.2 城镇公交 urban-rural public transportation	2

3.3 镇镇公交 inter-town public transportation	2

3.4 镇村公交 town-to-village public transportation	2

3.5 需求响应式公交 demand responsive transit	2

4 总体要求	2

5 现状与需求分析	2

5.1 调研与资料收集	2

5.2 出行调查	2

5.3 需求分析	3

6 线网规划	3

6.1 客流条件	3

6.2 线路布局	3

6.3 运营时间	3

7 配套设施与信息化建设	4

7.1 场站	4

7.2 运力配置	4

7.3 信息化建设	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由六安市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：六安市城市客运管理中心、合肥大学、六安市惠民公共交通有限责任公司、北京城规智交规划设计有限公司

本文件主要起草人：

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

城乡公交线网规划编制导则

范围

本文件规定了城乡公交线网规划编制的总体要求、现状与需求分析、线网规划、配套设施与信息化建设内容。

本文件适用于六安市、县（区）城乡公交线网规划编制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15566.4-2020 公共信息导向系统 设置原则与要求 第4部分：公共交通车站

GB/T 18383-2020 城市公共交通服务质量评价标准

GB/T 21513-2008 城市公共汽电车站场规划设计通则

GB/T 22484-2016 城市公共汽电车客运服务规范

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

GB/T 30562-2014 城市公共交通客运人员服务质量评价指标体系

GB/T 32852.1 城市客运术语第I部分：通用术语

GB/T 32852.2 城市客运术语第2部分：公共汽电车

GB/T 35654-2017 城市公共交通发展水平评价指标体系

GB/T 37114-2018 公共汽电车线网设置和调整规则

GB/T 50966-2024 电动汽车充电站设计标准

GB/T 51328-2018 城市综合交通体系规划标准

GB/T 5845.3-2008 城市公共交通标志 第3部分:公共汽电车站牌和路牌

GB 50220 城市道路交通规划设计规范

DB3212/T 1079—2021 公共交通运营服务规范

DB34/T 4397-2023 城市公共交通首末站设置规范

CJ/T 107 城市公共汽、电车候车亭

CJJ 136 快速公共汽车交通系统设计规范

CJJ/T 15 城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范

JT/T 1355 城市定制公交服务规范

JT/T 1486-2023 城市公共交通规划编制技术导则

T/JSCTS 22-2022 城乡公交运营服务规范

术语和定义

GB/T 32852.1、GB/T 32852.2界定的术语和定义适用于本文件。

城乡公交 urban and rural public transport

在县（市、区）范围内，线路起讫点至少有一端在乡村，按照公交化模式运营为城乡居民提供出行服务的公共汽（电）车运输方式，它包括城镇公交、镇镇公交、镇村公交和需求响应式公交。

城镇公交 urban-rural public transportation

城镇公交是指连接城市区域与乡镇的公共汽（电）车运输方式，以主线公交为主。

镇镇公交 inter-town public transportation

镇镇公交是指连接乡镇之间的公共汽（电）车运输方式，以干线公交为主。

镇村公交 town-to-village public transportation

镇村公交是指连接乡镇与所辖行政村之间的公共汽（电）车运输方式，以支线公交为主。

需求响应式公交 demand responsive transit

为个性出行需求提供路径、时间可变的的公共汽（电）车运输方式，以定制化公交为主。

总体要求

城乡公交线网规划应统筹考虑便民出行与企业降本增效，满足公众基本出行需求。

城乡公交线网规划应符合城乡发展相关规划，宜对重大公共交通基础设施的远景发展进行布局规划和用地控制。

城乡公交线网规划应与城市公交、客运班线等其它运输方式相衔接。

现状与需求分析

调研与资料收集

城乡公交线网规划调研对象应包括政府部门、相关企业和社会公众，应符合以下规定：

- 政府部门调研对象包括交通运输、公安交警、自然资源以及典型的乡镇人民政府、村委会等代表；

- 企业调研对象包括公交公司、重点客源企业等；

- 社会公众调研对象包括人大代表、政协委员以及相关行政村的群众代表等。

城乡公交线网规划应对城乡基础资料、交通基础资料、公共交通行业发展情况等进行收集。若资料缺失或失去时效性，应开展相关的补充调查。

采用的基础资料应来源可靠、数据准确、内容完整。

出行调查

鼓励利用公交刷卡、手机信令等大数据，科学监测居民出行状况。

居民出行调查对象包括年满6周岁以上的居民、暂住人口和流动人口，调查内容应包括调查对象的社会经济属性和出行特征。

公交专项调查应包括跟车客流调查、公交发车频率及满载率调查、车辆延误调查、公交出行意向及满意度调查、乘客公交出行OD调查等。其中跟车客流量调查的抽样率应符合表1规定。

跟车流量调查抽样率

| 区域人口规模 | 被调查线路承担客流量占总客流量比例 | 线路抽样率 | 客流走廊公交线路抽样率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万以上 | ≥50% | ≥40% | ≥80% |
| 30-50万 | ≥70% | ≥60% | ≥80% |
| 30万以下 | ≥80% | ≥70% | — |

需求分析

交通需求分析应包括下列重点内容：

- 人口与就业岗位特征分析；

- 公交出行时空特征分析；

- 主要客流集散点和公共交通走廊的客流特征分析；

- 公交设施和运力需求分析。

城乡公交需求预测结果应包括城乡公交客流强度、城乡公交客运周转率、公交平均运距、换乘量、换乘系数、公交运力需求、公交设施规模需求等。

[来源：GB/T 37114-2018，7，有修改]

线网规划

客流条件

对于城镇之间日均客流强度大于80人次的，宜开通城镇公交线路。

对于镇镇之间日均客流强度大于60人次的，宜开通镇镇公交线路。

对于撤乡并镇后的街道或行政村，宜开通镇村公交线路。

对于日均客流强度低于10人次的线路，可开通需求响应式公交替代常态化运营的公交，线路设置应符合 JT/T 1355 规定。

线路布局

城乡公交线网规划应充分考虑线路原途经区域的连通性和乘客的乘车习惯，对已有的合理线路宜保留。

线路布局与客流方向一致，优先对客流量较大路段进行线路布设，主要客流集散点之间宜设置直达线路，减少换乘。

城镇、镇镇公交应根据客流需求、功能定位及服务区域等合理确定线路走向及长度，但线路长度不宜超过60公里。

镇村公交宜覆盖城镇、镇镇公交的盲区。

需求响应式公交应结合道路、车辆条件等，明确响应开通条件和运营范围，灵活运营。

公交线路重复系数超过70%的，可通过线路合并、调整发车频次或重新规划站点布局等方式进行优化。

线网覆盖率、站点覆盖率、乘客平均换乘系数、线网密度、线路重复系数等指标应满足 GB/T 22484、GB 50220的规定。

运营时间

发车频次应与客流强度匹配，其中主线发车频次不宜低于1小时/班，早晚高峰不宜低于30分钟/班。

应根据线路客流特征、当地城乡居民作息习惯和季节，合理确定首末班车发车时间，首班车不宜早于6:00；末班车不宜晚于19:00。

发车间隔和运营班次应结合线路里程、客流量、车辆运能等因素确定。客流量小的镇村公交线路可适当减少班次，但应满足城乡居民基本公交出行需求。

配套设施与信息化建设

场站

首末站

线路起讫点的乡镇应建设首末站或乡镇综合运输服务站，规模与车辆数量、线路运营调度相适应，选址宜位于靠近乡镇行政中心、人口以及商业集聚区，距离不宜超过1000m，功能应参考DB34/T 4397-2023、JT/T 1442、CJJ/T15的有关规定。

鼓励共享使用现有的城市公共交通、道路客运场站及充电桩等资源。

鼓励首末站配建新能源电动汽车充电设施，充电设施建设应符合GB/T 29781和GB 50966的规定。

中途站

站点间距不应小于1500m，应位于居民相对集中、出行方便、安全的地点。

行政村2公里范围内应至少设一处，对于人口较为密集的聚集地，应适当增加站点数量，但每个行政村内的站点数量不宜超过3个，以避免资源浪费和站点过度集中。

站牌应统一标志标识，形式和技术要求应符合GB/T 5845.3的有关规定。

宜在城乡结合区域枢纽点、学校、医院、4A级以上景区等客流密集点配置电子站牌。

运力配置

应根据城乡规模、人口规模、道路通行条件、实际出行需求和客流满载率等情况合理配置车型。

不同层级的城乡公交线路应根据功能定位、客流需求等配置不同车型车辆，主、干线以中大型车辆为主，支线以小型车辆为主。

鼓励使用新能源等节能环保车辆和具有无障碍设施的车辆。

鼓励推广应用符合相关规定的客货兼顾新型车辆，探索开展城乡公交代运邮件快件服务。

信息化建设

鼓励建设城乡公交调度系统，确定城乡公交智能化建设的范围、内容及投资。

鼓励安装具备主动安全智能防控功能的信息系统，开展线路运营实时监控。

鼓励使用电子站牌、出行信息服务系统等信息化手段，实时监测、分析公交客流。