六安市地方标准编制说明

| 标准名称 | 城乡公交线网规划编制导则 |
| --- | --- |
| 任务来源（项目计划号） | 2024—1—006 |
| 负责起草单位 | 六安市城市客运管理中心 |
| 单位地址 | 安徽省六安市金安区梅山中路177 |
| 参与起草单位 | 合肥大学、六安市惠民公共交通有限责任公司、北京城规智交规划设计有限公司 |
| 标准起草人 |  |

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| - 编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2024年4月1日，收到六安市市场监管局印发《关于公开征集2024年度六安市地方标准制修订计划项目的通知》后，成立标准编制小组。 标准起草过程： （1）前期准备阶段： 小组成员查阅了同类或类似的标准及文献资料，广泛收集了公共交通规划编制技术导则和规范。有如下：《公共汽电车线网设置和调整规则》（GB/T 37114-2018）、《城市公共交通规划编制技术导则》（JT/T 1486-2023）、《公交线路优化技术导则》（DB5201/T 119-2022）、《城乡公交运营服务规范》（T/JSCTS 22-2022）等。对资料进行管理分析，了解各省市对城乡公交线网规划的相关规范；组织调研团队，实地考察省内城乡公交线网规划的现状，收集相关数据和基本情况信息，了解六安市的实际情况和需求，为本次城乡公交线网规划编制导则提供依据。 （2）项目立项阶段： 2024年4月1日，六安市市场监管局印发《关于公开征集2024年度六安市地方标准制修订计划项目的通知》后，成立标准编制小组开始申报工作。2024年7月14日市市场监管局组织召开2024年度六安市地方标准立项论证评估会，《城乡公交线网规划编制导则》批准立项。 （3）内容确定及验证阶段 2024年4月1日，收到六安市市场监管局印发《关于公开征集2024年度六安市地方标准制修订计划项目的通知》后，成立标准编制小组。在编制《城乡公交线网规划编制导则》的过程中，深入参考国内外先进的公交线网规划理论与实践经验，包括但不限于国内外相关标准、政策文件及成功案例，如《城市公共交通规划编制技术导则》（JT/T 1486-2023）、《公共汽电车线网设置和调整规则》（GB/T 37114-2018）等，确保导则内容与国内外先进理念接轨，同时符合城乡一体化发展的实际需求。通过综合分析这些参考资料，科学合理设置标准内容，为导则的科学性、前瞻性和实用性奠定基础。 2024年8月，经过标准编制小组与六安市惠民公共交通有限责任公司内部讨论，综合考虑城乡经济水平、人口分布、道路网络、土地利用等因素，借鉴国家层面及其他地区在城乡公交线网规划方面的成功经验和先进标准，借鉴国家和其他省份已有的相关标准和规范，结合六安市的具体情况，初步确定《城乡公交线网规划编制导则》内容。 2025年11月进入内容验证阶段，组织专家团队对初步形成的《城乡公交线网规划编制导则》进行实地调研和案例分析。通过实地考察、问卷调查、数据收集等方式，了解当地城乡公交线网现状、存在问题及发展需求。将导则中的规划理念、方法、技术指标与实际规划案例进行对比分析，评估其适用性和有效性。同时，广泛征求地方政府、交通管理部门、公交企业、乘客代表等多方意见，收集反馈并据此对导则进行必要的调整和优化。 2025年1月18日，六安市交通运输局组织展开内部初审会议，通过这一系列的验证过程，确保最终形成的《城乡公交线网规划编制导则》既科学严谨又贴近实际。 （4）地方标准的制定 通过上述调研和标准资料进行汇总分析，同时召开小组成员讨论会，按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的编写原则和要求，起草了六安市地方标准《城乡公交线网规划编制导则》。 |  |  |  |  |  |
| - 制定标准的必要性和意义 必要性： 目前已有的公交规划编制导则，主要研究对象是城市公交，对城乡公交线网规划指南研究较少。然而，随着城市化进程的加速和农村经济的发展，城乡交通一体化的需求日益迫切，城乡公交线网规划编制导则的研究和制定变得尤为重要。为指导六安市城乡公交线网规划编制，提高城乡公交线网规划工作的质量和水平，贯彻落实公交优先发展战略，根据相关法律法规和技术规范，结合六安市实际，制定本导则。六安市是全域公交地市，城乡公交发展基础比较好，但也存在着线路不合理，运营效率不高，线路开通缺乏标准等问题，所以迫切需要编制公交线网规划导则，为六安市优化城乡公共交通运力资源配置、科学制定线网运行方案、合理布局公交线路提供标准规范和技术指引，推动城乡公交线网的规范化、高效化和可持续发展。 意义： 第一，为六安市城乡公交线网的规划提供了明确的指导和规范。 第二，有助于打破城乡交通壁垒，促进城乡之间的交通联系和资源共享。通过优化城乡公交线网布局，可以缩小城乡交通差距，推动城乡经济社会的协调发展，实现城乡一体化发展的目标。 第三，优化资源配置，有助于提升城乡公交的服务质量和运营效率，为乘客提供更加便捷、舒适、安全的出行体验。 第四，本标准适应了城乡公交线网规划发展的需要，为科学规划、合理、有效地规划城乡公交线网提供了理论依据和技术支持。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |
| 本导则的制定主要遵循以下原则： 一是规范性原则。本导则按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。 二是协调性原则。本导则要求不低于强制性标准和推荐性国家标准的相关技术要求，与现行的国家标准、行业标准相协调。 三是通用性原则。本导则在确定技术要求时，充分考虑六安市城乡公交发展实际情况，以确保标准的广泛适用性。 四是合理性原则。本导则的制定基于实际需求、科学依据等考量，确保导则具有合理性，为城乡公交线网规划提供了坚实的基础和保障。 五是可操作性原则。在导则起草过程中注重可操作性，便于城乡公交线网的实际运营，在设置过程中可依照本导则中的线网规划和配套设施与信息化建设，确保其有章可循。 本导则制定的依据： 本导则的制订主要依据国家有关法律法规及六安市地方标准管理办法以及GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》。基于六安市城乡公交线网规划的当前状况与未来发展需求，同时参照《城市公共交通规划编制技术导则》（JT/T 1486-2023）等相关行业标准、国家及安徽省关于城乡公交一体化的政策导向，以及国内外城乡公交线网规划的成功案例与先进经验，综合考量了六安市的地方实际情况与特色，确保导则内容的科学性、前瞻性和可操作性。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述(详细说明) |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本导则的章节由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、现状与需求分析、线网规划、配套设施与信息化建设内容组成。其中“线网规划”是本导则的主要技术内容。 本导则适用于六安市、县（区）城乡公交线网规划编制。 主要技术指标、参数： 一、规定了城乡公交的定义，在县（市、区）范围内，线路起讫点至少有一端在乡村，按照公交化模式运营为城乡居民提供出行服务的公共汽（电）车运输方式，它包括城镇公交、镇镇公交、镇村公交和需求响应式公交。 二、确定了城乡公交线网规划的总体要求。城乡公交线网规划应统筹考虑便民出行与企业降本增效，满足公众基本出行需求。城乡公交线网规划应符合城乡发展相关规划，宜对重大公共交通基础设施的远景发展进行布局规划和用地控制。城乡公交线网规划应与城市公交、客运班线等其它运输方式相衔接。 三、规定了城乡公交线网规划的现状与需求分析内容。编制城乡公交线网规划调研调研对象应包括政府部门调研、相关企业调研和社会公众。居民出行调查对象包括年满6周岁以上的居民、暂住人口和流动人口，调查内容应包括调查对象的社会经济属性和出行特征。交通需求分析应包括人口与就业岗位特征分析、公交出行时空特征分析、主要客流集散点和公共交通走廊的客流特征分析、公交设施和运力需求分析。 四、确定了线网规划的客流条件、线路布局和运营时间： 客流条件： 对于城镇之间日均客流强度大于80人次的，宜开通城镇公交线路。 对于镇镇之间日均客流强度大于60人次的，宜开通镇镇公交线路。 对于撤乡并镇后的街道或行政村，宜开通镇村公交线路。 对于日均客流强度低于10人次的线路，可开通需求响应式公交替代常态化运营的公交，线路设置应符合 JT/T 1355 规定。 线路布局： 城乡公交线网规划应充分考虑线路原途经区域的连通性和乘客的乘车习惯，对已有的合理线路宜保留。 线路布局与客流方向一致，优先对客流量较大路段进行线路布设，主要客流集散点之间宜设置直达线路，减少换乘。 城镇、镇镇公交应根据客流需求、功能定位及服务区域等合理确定线路走向及长度，但线路长度不宜超过60公里。 镇村公交宜覆盖城镇、镇镇公交的盲区。 需求响应式公交应结合道路、车辆条件等，明确响应开通条件和运营范围，灵活运营。 公交线路重复系数超过70%的，可通过线路合并、调整发车频次或重新规划站点布局等方式进行优化。 线网覆盖率、站点覆盖率、乘客平均换乘系数、线网密度、线路重复系数等指标应满足 GB/T 22484、GB 50220的规定。 运营时间： - 发车频次应与客流强度匹配，其中主线发车频次不宜低于1小时/班，早晚高峰不宜低于30分钟/班。 - 应根据线路客流特征、当地城乡居民作息习惯和季节，合理确定首末班车发车时间，首班车不宜早于6:00；末班车不宜晚于19:00。 - 发车间隔和运营班次应结合线路里程、客流量、车辆运能等因素确定。客流量小的镇村公交线路可适当减少班次，但应满足城乡居民基本公交出行需求。 五、配套设施与信息化建设。线路起讫点的乡镇应建设首末站或乡镇综合运输服务站，鼓励共享使用现有的城市公共交通、道路客运场站及充电桩等资源；并注重合理配置站点、站牌和运力；鼓励建设城乡公交调度系统，安装具备主动安全智能防控功能的信息系统。 试验验证的论述： 本导则制定过程中起草组认真吸取了省内多个地市城乡公交线网规划的成功经验，并邀请相关领域的专家与行业主管部门反复讨论，确保本导则符合国家及地方的相关政策法规。通过与实际运营数据的比对与模拟分析，验证了所提出的规划方案的可行性和科学性。实验验证结果表明，依据该导则规划设计的城乡公交线路、站点设置和运力配置，能够有效提升公交服务覆盖率，优化线路运行效率，具有较强的操作性与可实施性。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由 |  |  |  |  |  |
| 建议作为市级地方推荐性标准实施。 |  |  |  |  |  |
| 9、贯彻标准的要求和措施建议 |  |  |  |  |  |
| 本导则对规范六安市城乡公交线网规划具有很强的指导作用，建议及时在我市进行宣贯。 |  |  |  |  |  |
| 10、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 11、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写“无”。